MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các công nghệ liên quan đến hệ thống nhúng, Internet vạn vật (IoT), mạng truyền thông thông minh, robot và tự động hóa đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực của đời sống và sản xuất. Việc đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức nền tảng và kỹ năng thực hành trực tiếp trên các thiết bị thật trong các lĩnh vực này trở thành yêu cầu cấp thiết đối với các cơ sở giáo dục kỹ thuật và công nghệ.

Nhằm hỗ trợ quá trình giảng dạy, học tập và nghiên cứu các học phần như Kỹ thuật vi xử lý, Mạng IoT, Lập trình nhúng, Kiến trúc và giao thức trong IoT, Các hệ thống và giải pháp IoT tiên tiến, và IoT và ứng dụng, tài liệu này được biên soạn với mục tiêu cung cấp hệ thống bài thực hành đầy đủ, bài bản và có tính ứng dụng cao trực tiếp trên kit phần cứng Robot 6 bậc tự do, được điều khiển bởi vi điều khiển ESP32 — nền tảng vi điều khiển phổ biến nhất cho các ứng dụng IoT công nghiệp hiện nay.

Kit thực hành được sử dụng trong tài liệu là một bộ thiết bị hoàn chỉnh, bao gồm hai khối chính: (1) Cánh tay Robot 6 bậc tự do được lắp ráp sẵn từ 6 động cơ Servo điều khiển sáu khớp Base–Shoulder–Elbow–WristP–WristR–Gripper; (2) Bộ điều khiển tích hợp ESP32 DevKit V1, module mở rộng PWM PCA9685 (giao tiếp I²C, 16 kênh, 12 bit), nguồn 5V/5A. Toàn bộ kit cho phép người học triển khai và kiểm thử các tác vụ điều khiển robot từ cơ bản đến nâng cao trong môi trường phần cứng thật, có thể quan sát chuyển động cơ học của từng khớp.

Nội dung tài liệu được xây dựng theo định hướng kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành thông qua 6 bài thực hành liên tục, mỗi bài kế thừa kiến thức và phần cứng đã thiết lập từ bài trước. Mỗi bài thực hành đều trình bày mục tiêu (gắn với các Chuẩn đầu ra của môn học), bảng đấu nối phần cứng cụ thể, mã nguồn chương trình hoàn chỉnh, hướng dẫn quy trình nạp và chạy thử trên Kit thực tế, cùng phần bài tập mở rộng để phát triển ứng dụng. Đặc biệt, toàn bộ bài thực hành được thiết kế xoay quanh quy trình chuẩn 6 bước: tạo dự án trên Arduino IDE → chuẩn bị linh kiện → đấu nối mạch → viết chương trình → nạp và chạy thử trên kit → đánh giá kết quả.

Tài liệu không chỉ phục vụ cho học viên, sinh viên trong quá trình học tập trên lớp mà còn hỗ trợ tự học, nghiên cứu khoa học, phát triển đồ án môn học và các dự án ứng dụng thực tế. Đồng thời, đây cũng là nguồn tham khảo hữu ích cho giảng viên trong việc tổ chức các hoạt động thực hành trên Kit, kiểm tra đánh giá năng lực người học theo hướng tiếp cận thực tiễn.

Phần 1: GIỚI THIỆU KIT THỰC HÀNH VÀ PHẦN MỀM LẬP TRÌNH

## 1.1. Giới thiệu

- Tài liệu này hướng dẫn thực hành sử dụng bộ Kit IoT điều khiển cánh tay Robot 6 bậc tự do (6DOF). Các bài thực hành được thiết kế để sinh viên ứng dụng kiến thức lý thuyết đã học vào việc lập trình và điều khiển động cơ servo thực tế. Bộ kit gồm 3 thành phần chính:

+ Board ESP32 DevKit V1: Vi điều khiển 32-bit tích hợp WiFi/Bluetooth, đóng vai trò bộ não xử lý trung tâm. Sinh viên vận dụng kiến thức môn Kỹ thuật vi xử lý (kiến trúc vi điều khiển, GPIO, I2C, UART) để lập trình điều khiển robot.

+ Module PCA9685 — IC điều khiển PWM 16 kênh qua giao tiếp I2C, cho phép điều khiển chính xác nhiều servo cùng lúc.

+ Cánh tay Robot 6DOF — cơ cấu cơ khí gồm 6 khớp xoay (J0-J5) được dẫn động bởi 6 servo, cho phép cánh tay di chuyển linh hoạt trong không gian.

## 1.2. Mục tiêu chung

## - Về kiến thức: sau khi đã học lý thuyết người học thực hành sử dụng bộ Kit để

## + Kiểm chứng trực tiếp kiến thức Điện tử số: quan sát tín hiệu PWM điều khiển servo, giao tiếp I2C giữa vi điều khiển và IC ngoại vi.

## + Củng cố kiến thức Kỹ thuật vi xử lý: kiến trúc ESP32, cấu hình GPIO, giao tiếp UART/I2C, quy trình nạp firmware.

## + Hiểu mô hình Lập trình nhúng IoT: luồng dữ liệu từ lệnh người dùng → vi điều khiển → bus I2C → PWM → cơ cấu cơ khí robot.

## - Về kỹ năng: người học trực tiếp thao tác trên Kit để

## + Kết nối đúng phần cứng: bus I2C, nguồn servo, mapping kênh PWM cho từng khớp robot.

## + Biên dịch, nạp firmware nhúng và giao tiếp Serial UART với vi điều khiển.

## + Lập trình điều khiển từng khớp, đồng thời nhiều khớp, và chuỗi hành động tự động cho robot.

## + Xây dựng ứng dụng điều khiển robot bằng Python (script tự động + giao diện GUI).

## - Ứng dụng thực tiễn: sau khi hoàn thành, sinh viên có khả năng

## + Lập trình và điều khiển cánh tay robot thực hiện các tác vụ: gắp, di chuyển, thả vật thể theo yêu cầu.

## + Áp dụng quy trình phát triển nhúng (viết mã → biên dịch → nạp → debug) cho các dự án vi điều khiển khác.

## + Thiết kế hệ thống IoT cơ bản: điều khiển thiết bị qua Serial, mở rộng sang WiFi/Bluetooth trong tương lai.

## 1.3. Yêu cầu tiên quyết

## - Kiến thức: Sinh viên đã học lý thuyết các môn Điện tử số (tín hiệu số, PWM, giao thức I2C), Kỹ thuật vi xử lý (kiến trúc VĐK, GPIO, UART), và Lập trình nhúng IoT (mô hình IoT, lập trình C/C++ cơ bản). Tài liệu tập trung vào thực hành, không lặp lại lý thuyết.

## - Thiết bị: Máy tính (Windows/macOS/Linux) với cổng USB.

## 1.4. Bảng mô tả 6 khớp Robot

| Khớp | Tên | Chức năng | Góc min | Góc max | Góc Home |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J0 | Base (Đế) | Xoay toàn bộ cánh tay | 0° | 180° | 90° |
| J1 | Shoulder (Vai) | Nâng/hạ cánh tay trên | 70° | 150° | 70° |
| J2 | Elbow (Khuỷu) | Gập/duỗi cánh tay dưới | 0° | 150° | 90° |
| J3 | Wrist Pitch (Cổ tay) | Ngửa/úp bàn kẹp | 0° | 180° | 90° |
| J4 | Wrist Roll (Xoay) | Xoay bàn kẹp | 0° | 180° | 90° |
| J5 | Gripper (Kẹp) | Mở/đóng kẹp | 60° | 120° | 90° |

Phần 2: THỰC HÀNH MÔ PHỎNG

1. Bài thực hành 1: Làm quen với KIT và cài đặt môi trường

a. Mục tiêu

- Người học nhận biết và gọi tên đúng được 3 thành phần chính của bộ KIT IoT Robot;

- Cài đặt thành công phần mềm VSCode và PlatformIO;

- Cài đặt thành công driver CP2102/CH340 cho ESP32;

- Xác nhận ESP32 được nhận diện trên máy tính (COM port).

b. Chuẩn bị

- Máy tính có kết nối Internet.

- Cáp Micro-USB (đi kèm trong bộ Kit).

- Bộ Kit Robot 6DOF (chưa cần lắp ráp).

c. Các bước thực hành

### Bước 1: Mở hộp và kiểm tra bộ Kit

- Lấy tất cả các thành phần ra khỏi hộp. Đặt lên bàn sạch, khô ráo. Kiểm tra đủ 3 thành phần chính:

+ Board ESP32 DevKit V1: board màu đen, có chip kim loại vuông ở giữa (module WiFi/BT), cổng Micro-USB ở cạnh, 2 hàng chân cắm hai bên.

+ Module PCA9685: board màu xanh dương, có hàng chân kết nối servo (3 pin: nâu-đỏ-vàng) dọc theo cạnh dài, đầu vào I2C (4 pin) ở cạnh ngắn, cổng nguồn servo riêng.

+ Cánh tay Robot 6DOF: khung nhôm/nhựa đen với 6 động cơ servo gắn tại các khớp, có dây nối 3 sợi (nâu-đỏ-cam) từ mỗi servo.

Bước 2: Tải và cài đặt Visual Studio Code (VS Code)

- Mở trình duyệt web, truy cập: https://code.visualstudio.com

- Nhấn nút "Download" phù hợp với hệ điều hành (Windows/macOS/Linux).

- Chạy file cài đặt vừa tải về, nhấn "Next" cho đến khi hoàn tất. Đánh dấu tùy chọn "Add to PATH" nếu có.

Bước 3: Cài đặt PlatformIO Extension

- Mở VS Code đã cài đặt.

- Nhấn tổ hợp phím Ctrl+Shift+X (hoặc nhấn biểu tượng hình vuông ở thanh bên trái) để mở Extensions.

- Trong ô tìm kiếm, gõ: PlatformIO IDE.

- Nhấn nút "Install" bên cạnh kết quả "PlatformIO IDE" (của tác giả PlatformIO).

- Đợi cài đặt hoàn tất (có thể mất 2-5 phút). VS Code sẽ yêu cầu "Reload" — nhấn "Reload" để khởi động lại.

*Lưu ý: Sau khi reload, biểu tượng PlatformIO (hình con kiến) sẽ xuất hiện ở thanh bên trái. Nếu thấy biểu tượng này, cài đặt thành công.

Hình 1.1. Giao diện nền tảng PlatformIO trên VSCode

Bước 4: Cài đặt Driver USB cho ESP32

- Board ESP32 DevKit V1 sử dụng chip chuyển đổi USB-to-UART (thường là CP2102 hoặc CH340).

- Với chip CP2102: Tải driver tại https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers, chọn đúng hệ điều hành, cài đặt và khởi động lại máy.

- Với chip CH340: Tải driver tại https://sparks.gogo.co.nz/ch340.html — cài đặt và khởi động lại máy.

*Lưu ý: Nếu không biết board dùng chip nào, hãy thử cài cả hai driver. Không gây xung đột.

Bước 5: Kết nối ESP32 với máy tính

- Dùng cáp Micro-USB cắm vào cổng USB trên board ESP32.

- Cắm đầu còn lại vào cổng USB của máy tính.

- Đèn LED đỏ trên board ESP32 sẽ sáng (báo có nguồn).

Bước 6: Xác nhận COM port

- Trên Windows: Nhấn chuột phải vào nút Start > Device Manager > mở rộng mục "Ports (COM & LPT)" > tìm dòng "Silicon Labs CP210x" hoặc "CH340" với số COM (ví dụ: COM3).

- Trên macOS: Mở Terminal, gõ: ls /dev/cu.* — tìm dòng chứa "usbserial" hoặc "wchusbserial".

- Trên Linux: Mở Terminal, gõ: ls /dev/ttyUSB* — sẽ thấy /dev/ttyUSB0 hoặc tương tự.

* Lưu ý: Nếu không thấy COM port, thử đổi cáp USB (một số cáp chỉ sạc, không truyền dữ liệu) hoặc cài lại driver.

* Ghi lại số COM port: ____________

Bước 7: Nhận xét và kết luận

Bài tập mở rộng

1. Tìm hiểu trên board ESP32 có bao nhiêu chân GPIO? Chân GPIO 21 và GPIO 22 dùng cho giao tiếp gì?

2. Quan sát module PCA9685, đếm xem có bao nhiêu cổng servo (3 pin)? Tại sao cần module này thay vì nối servo trực tiếp vào ESP32?

2. Bài thực hành 2: Kết nối phần cứng ESP32 - PCA9685 - ROBOT ARM

a. Mục tiêu

- Người học nhận biết các chân kết nối I2C trên ESP32 và PCA9685;

- Kết nối đúng 4 dây I2C giữa ESP32 và PCA9685;

- Kết nối đúng 6 servo của robot vào đúng kênh trên PCA9685;

- Cấp nguồn an toàn cho hệ thống.

b. Chuẩn bị

- Bộ Kit Robot 6DOF đã nhận biết ở Bài 1.

- 4 dây nối Dupont cái-cái (đi kèm Kit hoặc mua riêng).

- Nguồn ngoài 5V-6V / 3A trở lên (adapter hoặc pin) để cấp riêng cho servo. Tuyệt đối không dùng nguồn USB từ máy tính để cấp cho servo. Servo kéo dòng lớn (mỗi con 500mA-1A) sẽ gây hư hỏng cổng USB hoặc board ESP32.

c. Các bước thực hành

Bước 1: Kết nối mạch

- Thực hiện đấu nối các linh kiện (sử dụng 4 dây Dupont cái-cái) như sau:

+ Nối chân SDA của mạch PCA9685 → GPIO 21 của ESP32 (Gợi ý dây Xanh lá - Chức năng: Dữ liệu I2C).

+ Nối chân SCL của mạch PCA9685 → GPIO 22 của ESP32 (Gợi ý dây Vàng - Chức năng: Xung nhịp I2C).

+ Nối chân GND của mạch PCA9685 → chân GND của ESP32 (Gợi ý dây Đen - Chức năng: Mass chung).

+ Nối chân VCC của mạch PCA9685 → chân 3V3 của ESP32 (Gợi ý dây Đỏ - Chức năng: Nguồn logic).

* Lưu ý: Kiểm tra kỹ từng dây trước khi cấp nguồn. Nếu nối sai chân SDA/SCL sẽ chỉ khiến mạch không giao tiếp được, nhưng nếu nối sai chân nguồn (VCC) hoặc GND thì có thể gây hư hỏng board mạch.

Bước 2: Xác định kênh servo trên PCA9685

- Module PCA9685 có 16 cổng servo (đánh số 0-15) dọc theo cạnh dài. Mỗi cổng gồm 3 pin theo thứ tự: GND (ngoài cùng) - VCC (giữa) - PWM (trong cùng). Firmware sử dụng 6 kênh đầu tiên (kênh 0 đến 5):

Bước 3: Cắm servo vào PCA9685

- Lần lượt cắm phích cắm 3 pin của từng servo vào đúng kênh trên PCA9685:

+ Dây nâu (GND) → pin ngoài cùng (cạnh viền board)

+ Dây đỏ (VCC) → pin giữa

+ Dây cam/vàng (Signal/PWM) → pin trong cùng

*Lưu ý: Nếu cắm ngược (dây nâu vào pin Signal), servo không quay nhưng có thể bị hư nếu để lâu. Luôn kiểm tra chiều cắm: dây nâu hướng ra ngoài mép board.

### Bước 4: Kết nối nguồn servo riêng

- Trên module PCA9685, có cổng domino xanh lá (screw terminal) đánh dấu V+ và GND.

- Nối nguồn ngoài 5V-6V vào: dây dương (+) → V+, dây âm (-) → GND.

*Lưu ý: Hệ thống có 2 nguồn: USB từ máy tính cấp cho ESP32, nguồn ngoài 5V-6V cấp cho servo qua PCA9685. Hai nguồn chia sẻ chung dây GND.

Bước 5: Kiểm tra tổng thể trước khi bật nguồn

- Kiểm tra danh sách sau trước khi tiếp tục:

+ 4 dây I2C: SDA↔SDA, SCL↔SCL, GND↔GND, 3V3↔VCC;

+ 6 servo cắm đúng kênh 0-5, đúng chiều (nâu ra ngoài);

+ Nguồn servo (5-6V) nối vào domino V+ và GND;

+ Cáp USB nối ESP32 với máy tính.

Bước 6: Nhận xét và kết luận

Bài tập mở rộng

1. I2C là gì? Tại sao chỉ cần 2 dây (SDA, SCL) mà có thể điều khiển 16 kênh servo?

2. Nếu muốn điều khiển thêm 1 cánh tay robot nữa (thêm 6 servo), bạn cần thay đổi gì trên phần cứng? (Gợi ý: PCA9685 có jumper thay đổi địa chỉ I2C).

3. Bài thực hành 3: Nạp Firmware và giao tiếp Serial cơ bản

a. Mục tiêu

- Thực hành tạo project PlatformIO và tổ chức đúng cấu trúc thư mục firmware;

- Thực hành biên dịch (compile) firmware thành công, không lỗi;

- Thực hành nạp (upload) firmware vào ESP32 thành công;

- Kiểm chứng hoạt động và kết quả hoạt động của phần cứng thông qua Serial Monitor.

b. Chuẩn bị

- Hệ thống phần cứng đã kết nối đúng theo Bài 2.

- ESP32 đã cắm USB vào máy tính, COM port đã xác nhận.

- Mã nguồn firmware (đã cung cấp sẵn).

c. Các bước tiến hành

### Bước 1: Tạo project mới

- Mở VS Code. Nhấn biểu tượng PlatformIO (con kiến) ở thanh bên trái.

- Chọn "New Project" (hoặc Home > New Project).

- Điền thông tin:

+ Name: RobotArm

+ Board: gõ "ESP32 Dev Module" và chọn kết quả

+ Framework: Arduino

+ Nhấn "Finish". Đợi PlatformIO tải các gói cần thiết (lần đầu có thể mất 5-10 phút).

Bước 2: Tổ chức cấu trúc thư mục

- Sau khi tạo xong, cấu trúc project như sau:

RobotArm/

├── src/           ← thư mục chứa mã nguồn

│   └── main.cpp

├── include/       ← thư mục chứa file header

└── platformio.ini ← file cấu hình project

Bước 3: Cập nhật file platformio.ini

- Mở file platformio.ini (ở thư mục gốc project). Xóa toàn bộ nội dung cũ, thay bằng:

[env:esp32dev]

platform       = espressif32

board          = esp32dev

framework      = arduino

monitor_speed  = 115200

upload_speed   = 921600

build_flags = - Os

- DCORE_DEBUG_LEVEL = 0

- Lưu file (Ctrl+S).

Bước 4: Tạo các file mã nguồn

- Trong thư mục src/, tạo các file sau (nhấn chuột phải vào thư mục > New File):

+ File config.h — cấu hình chung (chân I2C, bảng servo)

+ File pca9685.h và pca9685.cpp — driver điều khiển PCA9685

+ File servo_ctrl.h và servo_ctrl.cpp — bộ điều khiển chuyển động servo

+ File cmd_parser.h và cmd_parser.cpp — bộ phân tích lệnh Serial

+ File main.cpp — chương trình chính (đã có sẵn, cần cập nhật)

- Sao chép nội dung từng file từ bộ mã nguồn firmware đi kèm tài liệu này vào đúng file tương ứng. Sao chép chính xác, không thêm/bớt ký tự.

* Lưu ý: Tất cả file .h và .cpp phải nằm trong cùng thư mục src/. Nếu để sai thư mục, trình biên dịch sẽ báo lỗi "file not found".

### Phần C: Biên dịch và Nạp Firmware

Bước 5: Biên dịch (Compile/Build)

- Trên thanh công cụ phía dưới VS Code (status bar), nhấn nút ✓ (Build). Hoặc nhấn tổ hợp phím: Ctrl+Alt+B. Đợi quá trình biên dịch. Nếu thành công, sẽ thấy dòng: SUCCESS

- Nếu có lỗi, đọc thông báo lỗi trong Terminal phía dưới. Các lỗi thường gặp: "fatal error: config.h: No such file" → file config.h chưa tạo hoặc sai thư mục hoặc lỗi "undefined reference" → thiếu file .cpp tương ứng.

Bước 6: Nạp firmware (Upload)

- Nhấn nút → (mũi tên phải) trên thanh status bar. Hoặc nhấn tổ hợp phím: Ctrl+Alt+U. PlatformIO sẽ tự động biên dịch lại (nếu cần) rồi nạp vào ESP32. Nếu thành công, sẽ thấy hiển thị:

Writing at 0x00010000... (100%)

Hard resetting via RTS pin...

*Lưu ý: Nếu báo lỗi "Failed to connect": giữ nút BOOT trên ESP32, nhấn Upload, thả nút BOOT khi thấy dòng "Connecting...".

### Phần D: Kiểm tra bằng Serial Monitor

Bước 7: Mở Serial Monitor

- Nhấn biểu tượng ổ cắm (🔌) trên thanh status bar. Hoặc nhấn tổ hợp phím: Ctrl+Alt+M (trên macOS: Cmd+Shift+M). Đảm bảo tốc độ baud rate = 115200 (hiển thị ở góc dưới phải).

Bước 8: Xác nhận firmware hoạt động

- Sau khi mở Serial Monitor, nhấn nút RST (Reset) trên board ESP32. Sẽ thấy 2 dòng thông báo:

ARM INIT

ARM READY

- Nếu thấy "ARM READY", firmware đã nạp và chạy thành công!

- Nếu thấy "ERR:PCA9685", kiểm tra lại dây I2C (Bài 2) — ESP32 không giao tiếp được với PCA9685.

## Bước 9: Nhận xét và kết luận

## Bài tập mở rộng

1. Thử rút 1 dây SDA, nhấn Reset. Quan sát Serial Monitor có báo lỗi gì? Cắm lại và Reset để phục hồi.

2. Mở file config.h, tìm dòng #define CFG_BAUD 115200. Nếu đổi thành 9600, bạn cần thay đổi gì ở Serial Monitor?

4. Bài thực hành 4: Điều khiển từng khớp Servo

a. Mục tiêu

- Thực hành sử dụng lệnh M để di chuyển từng khớp động cơ servo đến góc mong muốn;

- Thực hành sử dụng lệnh G để đọc góc hiện tại của mỗi khớp;

- Thực hành sử dụng lệnh T để xem trạng thái toàn bộ 6 khớp;

- Thực hành sử dụng lệnh H để đưa robot về vị trí Home;

- Hiểu được giới hạn góc của từng khớp và tác dụng của việc clamp góc.

b. Chuẩn bị

- Nạp Firmware mẫu của bài thực hành 4 cho ESP32;

- Nguồn servo đã cấp (adapter 5-6V);

*Lưu ý: Đảm bảo cánh tay robot được đặt trên bàn vững chắc, không có vật cản xung quanh. Robot sẽ di chuyển khi nhận lệnh.

- Ở bài thực hành 4 ta sẽ ra lệnh cho cánh tay robot thông qua cửa sổ Serial Monitor, các lệnh tham chiếu gồm:

+ Lệnh M (Move - di chuyển): Ra lệnh cho một khớp cụ thể xoay đến một góc nào đó. Gõ chữ M, dấu cách, số thứ tự của khớp (0 đến 5), dấu cách, góc muốn xoay (0 đến 180 độ).

+ Lệnh G (Get – Lấy thông tin): Hỏi robot xem một khớp nào đó hiện tại đang ở góc bao nhiêu độ. Ví dụ: Bạn gõ G 0. Robot sẽ đo đạc và trả lời VAL:0:90 (nghĩa là: Value của khớp 0 đang là 90 độ).

+ Lệnh T (Status - Trạng thái toàn bộ): Thay vì hỏi từng khớp bằng lệnh G, bạn chỉ cần gõ chữ T để hỏi tình trạng của cả 6 khớp cùng một lúc. Ví dụ: Gõ T, robot trả lời STA: 90, 70, 90, 90, 90, 90. Nghĩa là: Khớp 0 đang ở 90 độ, khớp 1 đang ở 70 độ, khớp 2 đang ở 90 độ... (theo thứ tự từ J0 đến J5).

+ Lệnh H (Home - Về nhà/Xuất phát): Đưa robot về tư thế thu gọn, đứng yên ban đầu (như lúc mới bật máy). Gõ H (để đưa cả 6 khớp về Home) hoặc H 0 (để chỉ đưa riêng khớp 0 về Home).

+ Trong đó: ID = 0 - 5 tương ứng khớp J0 - J5, góc = giá trị góc (độ).

c. Các bước tiến hành

### Phần A: Di chuyển khớp J0 (Base - Đế xoay)

Bước 1: Xem góc hiện tại của khớp J0

- Trong ô nhập lệnh của Serial Monitor, gõ lệnh sau rồi nhấn Enter: G 0

- Kết quả mong đợi: VAL:0:90 (khớp 0 đang ở góc 90°, vị trí Home).

Bước 2: Xoay đế sang phải (giảm góc)

- Gõ lệnh: M 0 45

- Kết quả: OK — Đế robot từ từ xoay sang phải đến góc 45°.

- Quan sát robot chuyển động chậm và mượt (tốc độ mặc định = 1°/tick).

Bước 3: Xoay đế sang trái (tăng góc)

- Gõ lệnh: M 0 135

- Kết quả: OK — Đế xoay sang trái đến góc 135°.

Bước 4: Đưa khớp J0 về Home

- Gõ lệnh: H 0

- Kết quả: OK — Đế trở về vị trí 90° (giữa).

Bước 5: Điều khiển khớp J1 (Shoulder - Vai)

- Gõ các lệnh sau, mỗi lệnh nhấn Enter và quan sát robot:

M 1 100     (nâng vai lên)

M 1 70      (hạ vai về min)

* Lưu ý: Khớp J1 có giới hạn 70°-150°. Nếu gõ M 1 30, firmware sẽ tự động clamp về 70° (giá trị min). Thử gõ và quan sát.

Bước 6: Điều khiển khớp J5 (Gripper - Kẹp)

- Gõ các lệnh:

M 5 60      (mở kẹp hết cỡ)

M 5 120     (đóng kẹp hết cỡ)

M 5 90      (đóng kẹp vừa phải)

Bước 7: Kiểm tra trạng thái toàn bộ

- Gõ lệnh: T

- Kết quả ví dụ: STA:90,70,90,90,90,90 — hiển thị góc hiện tại của cả 6 khớp theo thứ tự J0, J1, J2, J3, J4, J5.

Bước 8: Xem thông tin cấu hình

- Gõ lệnh: I

- Firmware sẽ trả về 6 dòng CFG cho mỗi khớp, bao gồm: góc min, góc max, góc Home, tốc độ hiện tại.

Bước 9: Đưa toàn bộ robot về Home

- Gõ lệnh: H

- Kết quả: OK — Toàn bộ 6 khớp đồng thời di chuyển về vị trí Home.

Bước 10: Nhận xét và kết luận

Bài tập mở rộng:

1. Ghi lại bảng: thử di chuyển lần lượt từng khớp J0 - J5 đến góc min và max. Quan sát và mô tả chuyển động thực tế của từng khớp.

2. Thử gõ lệnh sai, ví dụ: M 9 90 (id không tồn tại), M (thiếu tham số). Quan sát phản hồi ERR từ firmware.

5. Bài thực hành 5: Điều khiển đồng thời nhiều khớp và tốc độ

a. Mục tiêu

- Thực hành sử dụng lệnh A để di chuyển đồng thời 6 khớp của cánh tay robot đến các góc chỉ định;

- Thực hành sử dụng lệnh S để thay đổi tốc độ di chuyển của từng khớp;

- Thực hành sử dụng lệnh W để đợi robot hoàn thành chuyển động;

- Thực hành sử dụng lệnh H để đưa robot về vị trí Home;

- Thực hành sử dụng lệnh X để dừng khẩn cấp.

b. Chuẩn bị

- Nạp Firmware mẫu của bài thực hành 5 vào ESP32;

- Nguồn servo đã cấp (adapter 5-6V);

- Khái niệm và kiến thức cần nắm khi thực hành:

+ Di chuyển đồng thời (Lệnh A): Thay vì gọi lần lượt 6 lệnh M (di chuyển đơn lẻ), lệnh A <a0> <a1> <a2> <a3> <a4> <a5> giúp gán góc đích (Target Angle) cho tất cả 6 khớp cùng lúc. Trong vòng lặp nội suy 20ms tiếp theo, tất cả 6 servo sẽ cùng tiến về đích, tạo ra chuyển động phối hợp mượt mà.

+ Thay đổi tốc độ (Lệnh S): Cú pháp S <id> <tốc_độ> can thiệp trực tiếp vào tham số _speed của từng Servo. Tốc độ này định nghĩa "bước nhảy" (góc nhích thêm) của servo mỗi lần ngắt (tick) 20ms. Mặc định là 1 độ/20ms. Tăng lên 10 có nghĩa là servo đó di chuyển nhanh gấp 10 lần.

+ Cơ chế Đồng bộ / Đợi hoàn thành (Lệnh W): Khi gửi lệnh W (Wait), firmware không phản hồi ngay lập tức. Thay vào đó, nó đặt cờ chờ (_waitDone = true). Hệ thống sẽ liên tục kiểm tra trong vòng lặp xem còn khớp nào đang chạy không (_sc.anyMoving()). Chỉ khi tất cả đã dừng ở đích, nó mới trả về chữ DONE. Điều này cực kỳ quan trọng cho các ứng dụng cấp cao (VD: Python) để biết khi nào robot đã hoàn tất hành động trước khi gửi tiếp lệnh mới.

+ Dừng Khẩn Cấp (Lệnh X): Đây là kỹ thuật vô hiệu hóa chuyển động tức thì. Lệnh X sẽ ép góc đích (Target) bằng đúng góc hiện tại (Current Angle). Do khoảng cách về đích bằng 0, servo ngay lập tức ngừng lại tại vị trí đó mà không bị giật.

c. Các bước thực hành

Bước 1: Đưa robot về Home: H

Bước 2: Di chuyển tất cả khớp cùng lúc

- Gõ lệnh: A 45 100 120 45 135 60

- Kết quả: OK — Cả 6 khớp đồng thời di chuyển đến các góc tương ứng: J0=45°, J1=100°, J2=120°, J3=45°, J4=135°, J5=60° (mở kẹp).

- Quan sát cánh tay robot tạo thành một tư thế mới.

Bước 3: Kiểm tra trạng thái sau khi di chuyển xong

- Đợi robot ngừng chuyển động, rồi gõ: T

- So sánh kết quả với các góc đã gửi.

Bước 4: Tăng tốc khớp J0

- Gõ lệnh đặt tốc độ nhanh cho khớp J0: S 0 10

- Bây giờ di chuyển J0 sang góc khác: M 0 180

- Quan sát: J0 di chuyển nhanh hơn nhiều so với lúc trước (tốc độ 10°/tick thay vì 1°/tick).

Bước 5: So sánh tốc độ khác nhau

- Đưa về Home: H

- Đặt tốc độ chậm cho J0 và nhanh cho J2:

S 0 1

S 2 15

- Di chuyển đồng thời: A 0 100 150 90 90 90

- Quan sát: J2 (khuỷu) đến đích trước J0 (đế) vì tốc độ nhanh hơn.

Bước 6: Sử dụng lệnh W (Wait)

- Gõ lệnh di chuyển chậm:

S 0 1

M 0 180

- Ngay lập tức gõ tiếp: W

- Serial Monitor sẽ chưa trả lời ngay. Khi robot di chuyển xong, firmware mới trả về: DONE

Bước 7: Sử dụng lệnh X (Dừng khẩn cấp)

- Đưa về Home: H. Đợi xong.

- Di chuyển chậm:

S 0 1

M 0 0

- Trong khi robot đang chuyển động, nhanh chóng gõ: X

- Kết quả: OK — Robot dừng ngay tại vị trí hiện tại.

- Gõ T để xem góc dừng.

Bước 8: Nhận xét và kết luận

Bài tập mở rộng

1. Viết lại toàn bộ chuỗi lệnh vào một file text (.txt), mỗi dòng 1 lệnh. Sao chép và dán nhanh vào Serial Monitor để robot thực hiện tự động liên tục.

2. Thay đổi vị trí A và B (đặt vật ở chỗ khác), tự tìm các góc phù hợp bằng cách dùng lệnh M thử từng khớp.

3. Lập trình chuỗi hành động để robot xếp 2-3 vật thể chồng lên nhau.

6. Bài thực hành 6: Lập trình chuỗi hoạt động tự động

a. Mục tiêu

Sau khi hoàn thành bài thực hành này, người học sẽ đạt được các chuẩn đầu ra sau:

- Thiết kế được một chuỗi lệnh để robot thực hiện tác vụ gắp - di chuyển -thả vật thể;

- Sử dụng thành thạo kết hợp lệnh A, M, S, W để tạo chuyển động có trình tự cho các Servo;

- Gửi tuần tự nhiều lệnh qua Serial để robot thực hiện liên tục.

b. Chuẩn bị

- Robot đã kết nối và firmware hoạt động tốt.

- Một vật thể nhỏ, nhẹ để thử gắp (ví dụ: cục tẩy, khối gỗ nhỏ, nắp bút).

- Đặt vật thể ở vị trí trước mặt robot, trong tầm với.

c. Các bước thực hành

Bước 1: Lập kế hoạch các giai đoạn

- Tác vụ "gắp vật từ vị trí A, đặt sang vị trí B" gồm các giai đoạn:

+ Giai đoạn 1 — Chuẩn bị: Về Home, mở kẹp.

+ Giai đoạn 2 — Tiếp cận: Di chuyển đến phía trên vật thể.

+ Giai đoạn 3 — Hạ xuống: Hạ cánh tay xuống ngang vật thể.

+ Giai đoạn 4 — Gắp: Đóng kẹp.

+ Giai đoạn 5 — Nâng lên: Nâng cánh tay lên.

+ Giai đoạn 6 — Di chuyển: Xoay đế đến vị trí B.

+ Giai đoạn 7 — Hạ và thả: Hạ xuống, mở kẹp.

+ Giai đoạn 8 — Rút về: Nâng lên, về Home.

Bước 2: Chuẩn bị (đặt tốc độ phù hợp)

Gõ từng lệnh, mỗi lệnh nhấn Enter:

S 0 3

S 1 2

S 2 2

S 3 3

S 4 3

S 5 5

H

W

Đợi DONE.

Bước 3: Mở kẹp và tiếp cận vật thể

M 5 60

W

* Lưu ý: Các góc dưới đây là giá trị mẫu. Người học cần điều chỉnh tùy vị trí thực tế của vật thể trên bàn.

A 90 120 130 90 90 60

W

Đợi DONE. Quan sát kẹp mở và đang ở phía trên vật thể.

Bước 4: Hạ xuống và gắp

A 90 140 140 90 90 60

W

M 5 110

W

Kẹp đóng lại, gắp chặt vật thể.

Bước 5: Nâng lên và di chuyển

A 90 100 90 90 90 110

W

M 0 45

W

Robot xoay đế sang vị trí B (góc 45°) trong khi giữ vật.

Bước 6: Hạ xuống và thả

A 45 130 130 90 90 110

W

M 5 60

W

Kẹp mở ra, thả vật thể tại vị trí B.

Bước 7: Rút về Home

A 45 100 90 90 90 90

W

H

W

Robot trở về vị trí ban đầu. Tác vụ hoàn thành!

Bước 8: Nhận xét và rút ra kết luận

Bài tập mở rộng

1. Viết lại toàn bộ chuỗi lệnh vào một file text (.txt), mỗi dòng 1 lệnh. Sao chép và dán nhanh vào Serial Monitor để robot thực hiện tự động liên tục.

2. Thay đổi vị trí A và B (đặt vật ở chỗ khác), tự tìm các góc phù hợp bằng cách dùng lệnh M thử từng khớp.

3. Lập trình chuỗi hành động để robot xếp 2-3 vật thể chồng lên nhau.

7. Bài thực hành 7: Xây dựng ứng dụng điều khiển robot qua python và giao diện GUI

a. Mục tiêu

Sau khi hoàn thành bài thực hành này, người học sẽ đạt được các chuẩn đầu ra sau:

- Hiểu nguyên lý giao tiếp Serial giữa Python trên máy tính và firmware trên ESP32: cổng COM, baud rate, gửi lệnh dạng text, nhận phản hồi;

- Cài đặt thành công Python 3.x và thư viện pyserial trên máy tính;

- Viết script Python kết nối Serial, gửi lệnh điều khiển robot, nhận và hiển thị phản hồi;

- Viết script Python tự động gửi chuỗi lệnh gắp-di chuyển-thả vật thể;

- Xây dựng giao diện GUI bằng tkinter với thanh trượt cho 6 khớp, nút Home, nút Dừng khẩn cấp, và vùng hiển thị phản hồi.

b. Chuẩn bị

- Phần cứng: Robot hoạt động bình thường, đã hoàn thành Bài 1-6. ESP32 kết nối máy tính qua cáp USB. Ghi nhớ COM port (ví dụ: COM3 trên Windows, /dev/ttyUSB0 trên Linux, /dev/cu.usbserial-xxxx trên macOS).

- Kiểm tra COM port: Mở Device Manager (Windows) → Ports (COM & LPT) → tìm dòng "Silicon Labs CP210x" hoặc "USB-SERIAL" → ghi lại tên COM port (ví dụ: COM3).

*Lưu ý: Quan trọng: Đóng Serial Monitor trong VS Code trước khi chạy script Python. Hai chương trình không thể dùng chung 1 COM port cùng lúc, nếu quá trình thực hành không đóng Serial monitor trong VSCode thì hệ thống sẽ báo lỗi "Access Denied" hoặc "Port is busy".

c. Các bước thực hành

Bước 1: Kiểm tra Python đã cài chưa

- Mở Terminal (macOS/Linux) hoặc CMD / PowerShell (Windows).

- Gõ lệnh kiểm tra: python --version

- Nếu hiện ra dòng tương tự: Python 3.10.12 → Python đã sẵn sàng, chuyển sang Bước 3.

- Nếu báo lỗi "python is not recognized" → cần cài đặt Python ở Bước 2.

Bước 2: Cài đặt Python 3.x (nếu chưa có)

- Truy cập trang web: https://www.python.org/downloads/

- Nhấn nút "Download Python 3.x.x" (phiên bản mới nhất).

- Lưu ý quan trọng khi cài đặt trên Windows: Ở màn hình đầu tiên của trình cài đặt, tích chọn ô "Add Python to PATH" trước khi nhấn Install. Nếu quên bước này, CMD sẽ không nhận lệnh python.

- Sau khi cài xong, mở lại CMD và chạy: python --version để xác nhận.

Bước 3: Cài đặt thư viện pyserial

- Thư viện pyserial cho phép Python giao tiếp với ESP32 qua cổng Serial (COM port).

- Gõ lệnh cài đặt: pip install pyserial

- Kết quả mong đợi: dòng "Successfully installed pyserial-x.x"

- Nếu báo lỗi "pip is not recognized", thử: python -m pip install pyserial

Bước 4: Kiểm tra pyserial hoạt động

- Gõ lệnh sau để kiểm tra thư viện đã cài thành công và liệt kê các COM port trên máy: python -c "import serial.tools.list_ports; [print(p.device, '-', p.description) for p in serial.tools.list_ports.comports()]"

- Kết quả mong đợi: hiện ra danh sách COM port, trong đó có dòng chứa ESP32 (ví dụ: COM3 - Silicon Labs CP210x).

- Ghi nhớ tên COM port này — sẽ dùng trong tất cả các script bên dưới.

Bước 5: Tạo thư mục làm việc

- Tạo một thư mục riêng để chứa các file Python của bài thực hành:

mkdir robot_python

cd robot_python

Bước 6: Tạo file robot_basic.py — script kết nối đầu tiên

- Mở VS Code (hoặc Notepad), tạo file mới tên robot_basic.py trong thư mục robot_python.

- Gõ nội dung sau (thay COM3 bằng COM port thực tế của máy bạn):

import serial

import time

# === BƯỚC 1: Kết nối Serial với ESP32 ===

# Thay 'COM3' bằng COM port thực tế của bạn

# Baud rate 115200 phải khớp với firmware (config.h: SERIAL_BAUD)

PORT = 'COM3'

BAUD = 115200

print(f'Dang ket noi voi {PORT}...')

robot = serial.Serial(PORT, BAUD, timeout=2)

time.sleep(2)  # Doi 2 giay de ESP32 khoi dong xong

print('Ket noi thanh cong!')

# === BƯỚC 2: Đọc thông báo khởi động từ ESP32 ===

# Firmware gửi dòng chào khi khởi động (INFO:...)

while robot.in_waiting:

line = robot.readline().decode('utf-8', errors='ignore').strip()

print(f'  ESP32: {line}')

# === BƯỚC 3: Định nghĩa hàm gửi lệnh ===

def send(cmd):

'''Gui lenh den robot va in phan hoi'''

robot.write((cmd + '\n').encode())

response = robot.readline().decode('utf-8', errors='ignore').strip()

print(f'  Gui: {cmd:30s} -> Nhan: {response}')

return response

# === BƯỚC 4: Gửi lệnh kiểm tra ===

print('\n--- Kiem tra ket noi ---')

send('I')        # Lenh Info: firmware tra ve thong tin phien ban

send('T')        # Lenh Status: tra ve goc hien tai cua 6 khop

# === BƯỚC 5: Gửi lệnh điều khiển ===

print('\n--- Dieu khien robot ---')

send('H')        # Ve vi tri Home (tat ca khop ve goc mac dinh)

send('W')        # Doi cho den khi robot di chuyen xong

send('M 0 45')   # Di chuyen khop J0 (De) den goc 45 do

send('W')        # Doi hoan thanh

send('M 0 135')  # Di chuyen khop J0 den goc 135 do

send('W')        # Doi hoan thanh

send('G 0')      # Doc goc hien tai cua khop J0

send('H')        # Ve Home

send('W')

# === BƯỚC 6: Đóng kết nối ===

robot.close()

print('\nDong ket noi. Xong!')

Bước 7: Giải thích từng dòng code quan trọng

- import serial: Nạp thư viện pyserial, cung cấp class Serial để giao tiếp qua COM port.

- serial.Serial('COM3', 115200, timeout=2): Mở kết nối Serial với COM3, baud rate 115200 (khớp firmware), timeout 2 giây (nếu 2s không nhận được phản hồi thì bỏ qua).

- time.sleep(2): Đợi 2 giây sau khi mở port — ESP32 cần thời gian reset và khởi động firmware.

- robot.write((cmd + '\n').encode()): Gửi lệnh dạng chuỗi text, thêm ký tự xuống dòng (\n) ở cuối — firmware dùng \n để nhận biết kết thúc lệnh. Hàm encode() chuyển text sang bytes.

- robot.readline().decode(): Đọc một dòng phản hồi từ ESP32 (đến ký tự \n), chuyển bytes sang text.

- robot.in_waiting: Số bytes đang chờ trong buffer nhận — dùng để đọc hết thông báo khởi động.

- robot.close(): Đóng kết nối Serial, giải phóng COM port để chương trình khác có thể dùng.

Bước 8: Chạy script và kiểm tra

- Đảm bảo đã đóng Serial Monitor trong VS Code.

- Mở Terminal/CMD, di chuyển đến thư mục robot_python:

cd robot_python

python robot_basic.py

- Kết quả mong đợi trên Terminal:

Dang ket noi voi COM3...

Ket noi thanh cong!

ESP32: INFO:Robot 6DOF v1.0 Ready

--- Kiem tra ket noi ---

Gui: I      -> Nhan: INFO:Robot 6DOF v1.0...

Gui: T      -> Nhan: STA:90,70,90,90,90,90,0

--- Dieu khien robot ---

Gui: H      -> Nhan: OK

Gui: W      -> Nhan: DONE

Gui: M 0 45 -> Nhan: OK

Gui: W      -> Nhan: DONE

...

Dong ket noi. Xong!

- Đồng thời quan sát cử động của các Servo: khớp J0 (đế) sẽ quay sang 45°, rồi 135°, rồi về Home.

Bước 9: Xử lý lỗi thường gặp

- Lỗi "could not open port 'COM3'": COM port sai hoặc Serial Monitor chưa đóng. Kiểm tra lại COM port đúng (Bước 4 Phần A) và đóng VS Code Serial Monitor.

- Lỗi "Permission denied" (Linux/macOS): Chạy lệnh: sudo chmod 666 /dev/ttyUSB0 (thay tên port thực tế) hoặc thêm user vào group dialout: sudo usermod -aG dialout $USER rồi logout/login lại.

- Robot không phản hồi (timeout): Kiểm tra baud rate đúng 115200, cáp USB kết nối chắc chắn, firmware đã nạp thành công (Bài 3).

- Ký tự lạ trong phản hồi: Baud rate không khớp giữa Python và firmware. Đảm bảo cả hai đều là 115200.

Bước 10: Tạo file robot_sequence.py

- Tạo file mới tên robot_sequence.py. Script này sẽ gửi một chuỗi lệnh tự động để robot thực hiện tác vụ gắp vật thể → di chuyển → thả vật thể.

import serial

import time

# === Cau hinh ===

PORT = 'COM3'    # Thay COM port thuc te

BAUD = 115200

# === Ket noi ===

print(f'Ket noi {PORT}...')

robot = serial.Serial(PORT, BAUD, timeout=5)

time.sleep(2)

print('OK!')

# === Ham gui lenh co doi phan hoi ===

def send(cmd):

robot.write((cmd + '\n').encode())

resp = robot.readline().decode('utf-8', errors='ignore').strip()

print(f'  [{cmd:30s}] -> {resp}')

return resp

def wait_done():

'''Gui lenh W (Wait) va doi cho den khi nhan DONE'''

resp = send('W')

if resp != 'DONE':

print('  (Canh bao: chua nhan DONE, tiep tuc...)')

# === Chuoi hanh dong ===

# Moi dong gom: (lenh, giai thich)

# Sinh vien co the thay doi goc de phù hợp vi tri vat the thuc te

sequence = [

# BUOC 1: Khoi tao

('H','Ve vi tri Home'),

('S 0 3','Dat toc do J0 (De) = 3 (nhanh)'),

('S 1 2','Dat toc do J1 (Vai) = 2 (trung binh)'),

('S 2 2','Dat toc do J2 (Khuyu) = 2'),

('S 5 5','Dat toc do J5 (Kep) = 5 (nhanh)'),

# BUOC 2: Mo kep va tiep can vat the

('M 5 60','Mo kep rong (goc 60)'),

('A 90 120 130 90 90 60','Di chuyen tay den phia tren vat the'),

('A 90 140 140 90 90 60','Ha tay xuong sat vat the'),

# BUOC 3: Gap vat the

('M 5 110','Dong kep, gap vat the (goc 110)'),

# BUOC 4: Nang len va xoay

('A 90 100 90 90 90 110','Nang vat the len cao'),

('M 0 45','Xoay de sang trai 45 do'),

# BUOC 5: Ha xuong va tha

('A 45 130 130 90 90 110','Ha xuong vi tri tha'),

('M 5 60','Mo kep, tha vat the'),

# BUOC 6: Ve Home

('A 45 100 90 90 90 60','Nang tay len truoc khi ve'),

('H','Ve vi tri Home'),

]

# === Thuc thi chuoi lenh ===

print('\n=== BAT DAU CHUOI HANH DONG ===\n')

for i, (cmd, desc) in enumerate(sequence):

print(f'Buoc {i+1}/{len(sequence)}: {desc}')

send(cmd)

wait_done()

print()

print('=== HOAN THANH! ===')

robot.close()

Bước 11: Giải thích logic chuỗi hành động

- Chuỗi hành động gắp-thả gồm 6 bước logic, mỗi bước là một hoặc nhiều lệnh Serial:

+ Khởi tạo: Robot về Home, đặt tốc độ phù hợp cho từng khớp. Tốc độ lớn = nhanh, nhỏ = chậm (mịn hơn).

+ Tiếp cận: Mở kẹp rộng (J5=60°), di chuyển toàn bộ cánh tay (lệnh A) đến phía trên vật thể, rồi hạ xuống sát vật thể.

+ Gắp: Đóng kẹp (J5=110°) để kẹp chặt vật thể.

+ Nâng và xoay: Nâng cánh tay lên (J1, J2 thay đổi), xoay đế (J0=45°) sang vị trí thả.

+ Hạ và thả: Hạ cánh tay xuống vị trí thả, mở kẹp (J5=60°) để thả vật thể.

+ Về Home: Nâng tay lên trước (tránh va chạm), rồi về vị trí Home.

*Lưu ý: Các giá trị góc trong script là tham khảo. Sinh viên cần điều chỉnh phù hợp với vị trí thực tế của vật thể trên bàn. Dùng Bài 4-5 để thử từng khớp và ghi lại góc phù hợp trước khi lập trình chuỗi.

Bước 12: Chạy và kiểm tra chuỗi hành động

- Đặt một vật thể nhỏ trong tầm với của cánh tay robot.

- Đóng Serial Monitor, chạy script: python robot_sequence.py

- Quan sát trên Terminal: mỗi bước sẽ hiển thị mô tả và phản hồi từ robot.

- Quan sát robot: Quy trình thực hiện tuần tự hành động gắp → nâng → xoay → hạ → thả → về Home.

Bước 13: Giới thiệu giao diện GUI

- Trong phần này, sinh viên xây dựng ứng dụng có giao diện đồ họa (GUI) sử dụng thư viện tkinter (có sẵn trong Python, không cần cài thêm). Giao diện sẽ bao gồm:

+ 6 thanh trượt (slider) tương ứng 6 khớp robot — kéo thanh trượt để điều khiển góc quay theo thời gian thực.

+ Nút "HOME" — đưa tất cả khớp về vị trí mặc định;

+ Nút "DỪNG KHẨN CẤP" gửi lệnh X để dừng mọi chuyển động của các servo;

+ Vùng hiển thị phản hồi (Log) hiển thị lệnh đã gửi và phản hồi từ hệ thống khi;

Hình 2.1. Giao diện phần mềm điều khiển

Bước 14: Tạo file robot_gui.py — phần kết nối Serial

Tạo file robot_gui.py và gõ phần đầu tiên — import thư viện và kết nối. Dùng try/except để bắt lỗi kết nối (COM port sai, đang bị chiếm). Biến connected để kiểm tra trước khi gửi lệnh.

Bước 15: Thêm phần cấu hình 6 khớp

Tiếp tục gõ bên dưới — khai báo thông số 6 khớp (khớp với config.h trong firmware):

# === THONG SO 6 KHOP (khop voi firmware config.h) ===

joints = [

{'name': 'J0 - De (Base)',       'channel': 0, 'min': 0,  'max': 180, 'home': 90},

{'name': 'J1 - Vai (Shoulder)',   'channel': 1, 'min': 70, 'max': 150, 'home': 70},

{'name': 'J2 - Khuyu (Elbow)',    'channel': 2, 'min': 0,  'max': 150, 'home': 90},

{'name': 'J3 - Co tay (Wrist P)', 'channel': 3, 'min': 0,  'max': 180, 'home': 90},

{'name': 'J4 - Xoay (Wrist R)',   'channel': 4, 'min': 0,  'max': 180, 'home': 90},

{'name': 'J5 - Kep (Gripper)',    'channel': 5, 'min': 60, 'max': 120, 'home': 90},

]

Giải thích: Mỗi khớp có tên hiển thị, kênh PCA9685 (channel), góc tối thiểu/tối đa (min/max), và góc Home. Các giá trị này lấy từ config.h của firmware để đảm bảo khớp.

Bước 16: Thêm hàm gửi lệnh và đọc phản hồi

# === HAM GUI LENH ===

def send_command(cmd):

'''Gui lenh Serial va hien thi trong log'''

if not connected:

log_message('LOI: Chua ket noi Serial!')

return

try:

robot.write((cmd + '\n').encode())

response = robot.readline().decode('utf-8', errors='ignore').strip()

log_message(f'>> {cmd}  |  << {response}')

except Exception as e:

log_message(f'LOI gui lenh: {e}')

def log_message(msg):

'''Them dong vao vung hien thi Log'''

log_text.insert(tk.END, msg + '\n')

log_text.see(tk.END)  # Tu dong cuon xuong dong moi nhat

Giải thích: Hàm send_command kiểm tra kết nối trước khi gửi, bắt lỗi nếu mất kết nối. Hàm log_message thêm nội dung vào vùng Log và tự cuộn xuống.

Bước 17: Thêm hàm xử lý sự kiện cho thanh trượt và nút bấm

# === XU LY SU KIEN ===

def on_slider_change(channel, value):

'''Khi keo thanh truot -> gui lenh M (move) den robot'''

angle = int(float(value))

send_command(f'M {channel} {angle}')

def on_home():

'''Nhan nut HOME -> gui lenh H va cap nhat thanh truot'''

send_command('H')

for i, j in enumerate(joints):

sliders[i].set(j['home'])

log_message('--- Da ve HOME ---')

def on_stop():

'''Nhan nut DUNG KHAN CAP -> gui lenh X'''

send_command('X')

log_message('!!! DUNG KHAN CAP !!!')

def on_get_status():

'''Nhan nut TRANG THAI -> gui lenh T'''

send_command('T')

Giải thích: Mỗi hàm gắn với một sự kiện trên giao diện: on_slider_change được gọi khi kéo thanh trượt (gửi lệnh M kênh góc), on_home gửi lệnh H và đặt lại thanh trượt, on_stop gửi lệnh X dừng khẩn cấp.

Bước 18: Xây dựng giao diện chính

Phần này tạo cửa sổ GUI với tkinter:

# === TAO GIAO DIEN ===

root = tk.Tk()

root.title('Dieu Khien Robot 6DOF - Bai Thuc Hanh 7')

root.geometry('650x550')

root.resizable(False, False)

# --- Tieu de ---

tk.Label(root, text='DIEU KHIEN CANH TAY ROBOT 6DOF', font=('Arial', 14, 'bold'), fg='#1F4E79').pack(pady=5)

# --- Khung chua 6 thanh truot ---

frame_sliders = tk.LabelFrame(root, text='Dieu khien tung khop', font=('Arial', 10, 'bold'), padx=10, pady=5)

frame_sliders.pack(fill='x', padx=10, pady=5)

sliders = []

for i, j in enumerate(joints):

row = tk.Frame(frame_sliders)

row.pack(fill='x', pady=2)

# Ten khop (ben trai)

tk.Label(row, text=j['name'], width=22, anchor='w', font=('Arial', 9)).pack(side='left')

# Thanh truot (giua)

slider = tk.Scale(row, from_=j['min'], to=j['max'], orient='horizontal', length=350, command=lambda v, ch=j['channel']: on_slider_change(ch, v))

slider.set(j['home'])

slider.pack(side='left', padx=5)

sliders.append(slider)

# Hien thi goc min-max (ben phai)

tk.Label(row, text=f'{j["min"]}°-{j["max"]}°', font=('Arial', 8), fg='gray').pack(side='left')

Giải thích: Dùng vòng for duyệt qua 6 khớp, mỗi khớp tạo 1 hàng gồm: tên khớp + thanh trượt + phạm vi góc. Tham số command=lambda v, ch=j['channel'] gắn sự kiện kéo thanh trượt với hàm on_slider_change, truyền đúng kênh của khớp đó.

Bước 19: Thêm các nút bấm và vùng Log

# --- Khung chua cac nut ---

frame_buttons = tk.Frame(root)

frame_buttons.pack(fill='x', padx=10, pady=5)

tk.Button(frame_buttons, text='HOME', command=on_home,bg='#2E75B6', fg='white', font=('Arial', 10, 'bold'),width=12).pack(side='left', padx=5)

tk.Button(frame_buttons, text='TRANG THAI', command=on_get_status,bg='#404040', fg='white', font=('Arial', 10),width=12).pack(side='left', padx=5)

tk.Button(frame_buttons, text='DUNG KHAN CAP', command=on_stop,bg='#C00000', fg='white', font=('Arial', 10, 'bold'),width=15).pack(side='right', padx=5)

# --- Vung hien thi Log ---

tk.Label(root, text='Nhat ky lenh (Log):', anchor='w',font=('Arial', 9, 'bold')).pack(fill='x', padx=10)

log_text = scrolledtext.ScrolledText(root, height=8,font=('Consolas', 9),state='normal')

log_text.pack(fill='both', padx=10, pady=5, expand=True)

# Hien thi thong bao ban dau

if connected:

log_message(f'Ket noi thanh cong: {PORT} @ {BAUD}')

log_message('Keo thanh truot de dieu khien robot.')

else:

log_message('CHUA KET NOI! Kiem tra COM port va thu lai.')

# --- Xu ly dong cua so ---

def on_closing():

if connected:

robot.close()

root.destroy()

root.protocol('WM_DELETE_WINDOW', on_closing)

# === CHAY GIAO DIEN ===

root.mainloop()

Giải thích: 3 nút: HOME (xanh), TRẠNG THÁI (xám), DỪNG KHẨN CẤP (đỏ). Vùng Log dùng ScrolledText có thanh cuộn tự động. Hàm on_closing đảm bảo đóng Serial khi tắt cửa sổ.

Bước 20: Chạy giao diện GUI

- Đóng Serial Monitor trong VS Code.

- Chạy script: python robot_gui.py

- Cửa sổ GUI sẽ mở ra với 6 thanh trượt và 3 nút bấm.

Bước 21: Thao tác kiểm tra trên GUI

- Kiểm tra Thanh trượt: Kéo từ từ thanh trượt J0 (Đế) sang phải → quan sát robot xoay đế. Vùng Log hiển thị lệnh đã gửi và phản hồi OK.

- Kiểm tra nút HOME: Nhấn nút HOME → tất cả thanh trượt quay về giá trị Home, robot về vị trí mặc định.

- Kiểm tra nút TRẠNG THÁI: Nhấn nút TRẠNG THÁI → vùng Log hiển thị dòng STA: kèm góc hiện tại của 6 khớp.

- Kiểm tra nút DỪNG KHẨN CẤP: Trong khi robot đang di chuyển, nhấn DỪNG KHẨN CẤP → robot dừng ngay lập tức.

- Kiểm tra nút Đóng cửa sổ: Nhấn nút X (đóng cửa sổ) → kết nối Serial được giải phóng, không bị lỗi "port busy" ở lần chạy sau.

Bước 22: Nhận xét và kết luận

Bài tập mở rộng

1. Thêm nút Record/Play: Thêm nút "GHI" vào GUI — khi nhấn, ghi lại vị trí hiện tại của 6 thanh trượt vào danh sách. Thêm nút "PHÁT" — gửi lần lượt các vị trí đã ghi để robot lặp lại chuỗi động tác.

2. Lưu/Tải chuỗi hành động: Lưu chuỗi lệnh vào file text (.txt), đọc lại từ file và thực thi — để có thể chia sẻ chương trình robot giữa các nhóm.

3. Điều khiển qua Web: Tìm hiểu thư viện Flask (Python) để tạo trang web điều khiển robot, truy cập từ trình duyệt trên cùng máy hoặc máy khác trong cùng mạng LAN.

KẾT LUẬN

Qua các bài thực hành, người học đã ứng dụng kiến thức của các học phần lý thuyết vào việc lập trình và điều khiển cánh tay robot 6 bậc tự do bằng bộ Kit ESP32 + PCA9685 + Robot Arm 6DOF. Sau những bài thực hành cơ bản này người học có thể tiếp tục phát triển điều khiển Robot qua Wifi/Bluetooth, tích hợp cảm biến vào hệ thống Robot Arm. Tích hợp với các nền tảng IoT (MQTT, HTTP) để cso thể điều khiển và giám sát từ xa.